| DIVISÃO RIELLO TRADE Via degli Alpini, 1 37045 Legnago VR |  |
| --- | --- |

KIT FARÓIS VERTICAIS

Esta instrução é parte integrante do manual do aparelho no qual o acessório foi instalado. Neste manual, deve-se consultar as ADVERTÊNCIAS GERAIS e as REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

DESCRIÇÃO DO KIT

| O kit de faróis verticais permite variar o ângulo de saída do ar no sentido horizontal para melhorar a distribuição no ambiente. É identificado com códigos diferentes com base no modelo de aerotérmico ligado a ele. | CÓDIGO KIT; ACU. 4155626; 12 M-13 M. 4155628; 22 M-23 M. 4155630; 32 M-33 M. 4155632; 42 M-43 M. 4155634; 52 M-53 M. 4155636; 62 M-63 M. 4155638; 72 T -73 T. 4155640; 82 T -83 T. 4155642; 92 T -93 T. |
| --- | --- |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| # Descrição Qtd. Grade dos faróis verticais 1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T) Parafuso autorroscante 3 (somente mod. 82T – 93T) Instruções 1 | mod. 12M-73T | mod. 82T-93T |
| --- | --- | --- |

MONTAGEM

| A montagem deve ser realizada por pessoal qualificado - Monte as grades dos faróis verticais (somente mod. 82T-93T) utilizando os parafusos fornecidos |  |
| --- | --- |

| - Abra manualmente os faróis verticais até obter o ângulo de abertura desejado | 20° min 20° min |
| --- | --- |

| - Remova a grade dos faróis horizontais |  |
| --- | --- |

| - Remova os 4 parafusos autorroscantes indicados na figura |  |
| --- | --- |
| - Posicione a grade dos faróis verticais e fixe-a com os 4 parafusos removidos |  |
| - Monte novamente a grade dos faróis horizontais, procedendo de modo inverso |  |

| Utilize proteções adequadas contra acidentes (luvas etc. ) |  |
| --- | --- |

VERIFICAÇÃO

Ao terminar a instalação:

-	Verifique a correta distribuição do ar e eventualmente corrija-a modificando o ângulo de abertura dos faróis verticais e/ou horizontais.