| DIVISIONE RIELLO TRADE Via degli Alpini, 1 37045 Legnago VR |  |
| --- | --- |

KOMPLET NAVPIČNIH USMERJEVALNIKOV

To navodilo je del knjižice z navodili aparata, na katerem je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

OPIS KOMPLETA

| Komplet navpičnih usmerjevalnikov omogoča spreminjanje kota izstopa zraka v vodoravni smeri zaradi izboljšanje porazdelitve zraka v prostoru. Komplet je označen z različnimi kodami glede na model kaloriferja, za katerega je namenjen. | KODA KOMPLETA; ACU. 4155626; 12M – 13M. 4155628; 22M – 23M. 4155630; 32M – 33M. 4155632; 42M – 43M. 4155634; 52M – 53M. 4155636; 62M – 63M. 4155638; 72T – 73T. 4155640; 82T – 83T. 4155642; 92T – 93T. |
| --- | --- |

VSEBINA EMBALAŽE

| # Opis Količ. Rešetka z navpičnimi usmerjevalniki 1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T) Samorezni vijak 3 (samo mod. 82T – 93T) Navodila 1 | mod. 12M – 73T | mod. 82T – 93T |
| --- | --- | --- |

MONTAŽA

| Namestitev mora opraviti usposobljeno osebje - Sestavite rešetke z navpičnimi usmerjevalniki (samo mod. 82T – 93T) s pomočjo priloženih vijakov |  |
| --- | --- |

| - Z rokami odprite navpične usmerjevalnike do želenega kota odpiranja | 20° min 20° min |
| --- | --- |

| - Odstranite rešetko z vodoravnimi usmerjevalniki |  |
| --- | --- |

| - Odstranite 4 samorezne vijake, prikazane na sliki |  |
| --- | --- |
| - Namestite rešetko z navpičnimi usmerjevalniki in jo pritrdite s 4 vijaki |  |
| - Ponovno namestite rešetko z vodoravnimi usmerjevalniki v nasprotnem vrstnem redu |  |

| Uporabite primerna sredstva za osebno zaščito (rokavice itd.) |  |
| --- | --- |

PREVERJANJE

Po končani namestitvi:

-	Preverite pravilno porazdelitev zraka in po potrebi prilagodite kot odpiranja vodoravnih in/ali navpičnih usmerjevalnikov.