| DIVISIONE RIELLO TRADE Via degli Alpini, 1 37045 Legnago VR |  |
| --- | --- |

OPREMA ZA VERTIKALNI DEFLEKTOR

Ova uputstva su sastavni deo priručnika za upotrebu uređaja na koji se instaliraju dodatni delovi. Na ovaj priručnik se upućuje radi OPŠTIH UPOZORENJA i radi OSNOVNIH SIGURNOSNIH PROPISA.

OPIS OPREME

| Oprema za vertikalne deflektore, omogućava da sepromeni ugao izlaza vazduha u horizontalnom pravcu radi poboljšanja raspodele u prostoru. Identifikuje se pomoću različitih kodova na osnovu modela grejača vazduha na koji jepovezan. | KÔD OPREME; ACU. 4155626; 12M-13M. 4155628; 22M-23M. 4155630; 32M-33M. 4155632; 42M-43M. 4155634; 52M-53M. 4155636; 62M-63M. 4155638; 72T-73T. 4155640; 82T-83T. 4155642; 92T-93T. |
| --- | --- |

SADRŽAJ PAKOVANJA

| # Opis Količina Rešetka vertikalnog deflektora 1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T) Samozaporni zavrtanj 3 (samo mod. 82T – 93T) Uputstva 1 | mod. 12M-73T | mod. 82T-93T |
| --- | --- | --- |

MONTAŽA

| Montažu mora obaviti kvalifikovano osoblje - Montirati rešetke vertikalnih deflektora (samo mod. 82T-93T) koristeći šrafove isporučene u kompletu |  |
| --- | --- |

| - Ručno otvoriti vertikalni deflektor sve do postizanja željenog ugla otvaranja | 20 ° min |
| --- | --- |

20 ° min

| - Izvaditi rešetku vertikalnog deflektora |  |
| --- | --- |

| - Izvaditi 4 samozaporna zavrtnja označenih na slici |  |
| --- | --- |
| - Postaviti rešetku vertikalnog deflektora i fiksirati je pomoću 4 izvađena zavrtnja |  |
| - Montirati ponovo rešetku vertikalnog deflektora radeći obrnutim redosledom |  |

| Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu protiv povreda na radu (rukavice itd.) |  |
| --- | --- |

PROVERA

Po obavljenoj instalaciji:

-	Proveriti ispravnost raspodele vazduha i eventualno je ispraviti menjajući ugao otvaranja vertikalnih i/ili horizontalnih deflektora.